| 检验报告自助机硬件参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 打印机参数 | 打印模式 | 热敏/热转印 |
|  | 打印分辨率 | 300dpi |
|  | 内置字库 | GB18030字库、ASCII字库 |
|  | 内置条码 | 一维条码、二维条码 |
|  | 进纸方式 | 卷筒纸 |
|  | 撕纸方式 | 切刀 |
| 打印介质 | 介质类型 | 卷筒式（连续纸、标签纸） |
|  | 热敏面方向 | 向外 |
| 碳带规格 | 内径 | 25.4mm |
|  | 外径 | 最大68mm |
|  | 长度 | 300 m |
|  | 宽度 | 25.4~110mm |
| 传感器 | 标配 | 开盖检测传感器、纸尽检测传感器、标签检测传感器、黑标检测传感器、碳带检测传感器、切刀复位检测传感器 |
| 接口 | 标配 | 以太网口:10M/100M Wi-Fi接口：802.11b/g/n 、频率：2.4Hz 蓝牙：经典蓝牙和 BLE 标准 |
| 扫描头 | 识读码制 | 一维码： 二维码： |
|  | 条码灵敏度 | 倾斜±55°，偏转±55°，旋转 360° |
|  | 视场角度 | 水平60°，垂直 48° |
| 身份证读卡器 | 读卡支持 | 第二代居民身份证、外国人永久居留证等非接触证件 |
| 环境参数 | 使用环境 | 5~40℃ 20~95%RH（无冷凝） |
|  | 存储环境 | -20~60℃ 10~95%RH（无冷凝） |
| 适配器参数 | 输入 | AC 100～240V，50～60Hz |
|  | 输出 | DC 24V 2.7A |
| 安全认证 | 安全标准 | GB 4943.1-2011 |
| 可靠性 | 打印头寿命 | 150KM |
|  | 平均无故障时间 | 10000H |
| 工控主板 | 主板CPU | 四核 Cortex-A17，主频最高达 1.8GHz |
|  | 主板内存 | DDR3：2G |
|  | 存储 | EMMC：8G以上 |
|  | 有线网络 | 支持 10/100/1000M 有线网络 ,RJ45 接口 |
|  | 无线网络 | 2.4G-WIFI(可定制支持 5G-WIFI) |
|  | 板载系统 | Android5.1/Android6.0/Adnroid7.1（可选） |